Aufgabenstellung
Ein UR10e soll Schalter verschiedener Größen aus Magazinen entnehmen und in die Hutschienen eines Schaltschranks einsetzen.

- Die Magazine stehen auf dem Tisch, waagerecht oder schräg. Jedes Magazin enthält nur Schalter einer Größe.

- Der Schaltschrank liegt flach auf dem Tisch und hat mehrere Schienen mit festem Abstand.

- Am Abgabetag gibt der Professor einen beliebigen Plan vor, z. B. „Schiene 1: zwei aus Magazin A und einen aus Magazin B; Schiene 2: drei aus Magazin C“.

- Ein Schalter rastet so ein: erst hakt eine Seite ein, dann wird die andere heruntergeklappt.

- Jeder weitere Schalter wird neben den vorherigen gesetzt. Dazu fährt der Greifer knapp über der Schiene von rechts nach links, bis er den montierten Schalter berührt.

- Schlägt das Einsetzen fehl, soll der Roboter es erneut versuchen.

- Die Positionen werden per Freedrive eingelernt.

- Das Programm ist eine Mischung aus PolyScope und URScript.

- Ziel: fertig bis 01.12.

So funktioniert das Programm
In PolyScope gibt es ein Menü mit vier Modi. Die Logik steckt in pick_place_v6.script.

Modus 1 – Magazine einlernen: Per Freedrive zeigen wir dem Roboter einen sicheren Zwischenpunkt und in jedem Magazin den ersten Schalter. Der Greifer schließt dabei und lernt automatisch, wie weit er sich öffnen muss. Anzahl, Schalterbreite und den Abstand zum nächsten Schalter geben wir am Pendant ein. Schräge Magazine funktionieren auch.

Modus 2 – Schienen einlernen: Für jede Schiene setzen wir per Freedrive einen Schalter an die erste Position links und geben die Schienenlänge ein.

Modus 3 – Auftrag: Wir geben den Plan des Professors Zeile für Zeile ein (Schiene – Magazin – Anzahl). Danach arbeitet der Roboter alles allein ab. Er holt den nächsten Schalter aus dem Magazin und fährt über den Zwischenpunkt zum Schrank. Den ersten Schalter einer Schiene setzt er an die gelernte Position. Bei jedem weiteren Schalter tastet er von rechts mit leichter Kraft, bis er den Nachbarschalter berührt. Den Schalter hakt er schräg mit einer Seite ein, klappt ihn herunter und rastet ihn kraftgeregelt ein. Mit einer Zugprobe prüft er, ob er fest sitzt. Klappt es nicht, versucht er es ein zweites Mal und meldet sich dann.

Modus 4: Zähler zurücksetzen für eine neue Runde (volle Magazine, leerer Schrank).

Die gelernten Werte bleiben als Installationsvariablen auch nach einem Neustart erhalten. Vor dem ersten echten Test bitte langsam (10 %) laufen lassen und den Kippwinkel einstellen.

Was wir per Freedrive einlernen müssen

1. Prinzip: Freedrive einschalten, den Roboter von Hand zur Stelle führen, OK drücken. Der Roboter speichert die Stelle mit get_actual_tcp_pose(). Werte, die man nicht zeigen kann (Anzahl, Breite, Versatz, Länge), tippt ihr am Pendant ein.

2. Fragefenster: Es erscheint auf dem Teach Pendant, wenn das Programm läuft (Play) und der Roboter im lokalen Modus ist. Das Programm wartet auf eure Antwort.

3. Anzahl der Magazine und Schienen: Ihr tippt sie am Anfang ein.

4. Stelle jedes Magazins und jeder Schiene: Der Roboter wiederholt das Einlernen so oft und zählt mit („Magazin 1, 2 …“, „Schiene 1, 2, 3 …“). Jede Schiene wird einzeln eingelernt. Der Roboter sagt die Nummer, ihr zeigt die Stelle. Deshalb vorher Nummern aufkleben.

5. Weg zum nächsten Schalter:

- Im Magazin: Versatz eintippen (z. B. 18 mm). Der 2. Schalter liegt bei 1. + 18 mm, der 3. bei 1. + 36 mm. Gemessen wird von Mitte zu Mitte, die Richtung zeigt das Tool-Feature im Tab „Bewegen“.

- Auf der Schiene: Der Roboter tastet von rechts nach links, bis er den vorherigen Schalter berührt.

6. Wo die Werte stehen: in den Installationsvariablen, nicht im Script-Text. Sie bleiben nach einem Neustart erhalten. Anzeige während des Laufs unter Ausführen → Variablen, danach unter Installation → Allgemein → Variablen.

7. Reihenfolge:

- Einmal TCP, Feature „Schrank“ und Home einrichten.

- Modus 1: Zwischenpunkt, dann pro Magazin den ersten Schalter zeigen und die Werte eintippen.

- Modus 2: pro Schiene den Schalter links einrasten und die Länge eintippen.

- Am Abgabetag Modus 4, dann Modus 3.

skript

#  neue version - Schalter aus Magazinen in den Schaltschrank

#  UR10e / PolyScope 5. Wird im BeforeStart als Script-Datei geladen.

# =====================================================================

#

#  VORHER IN POLYSCOPE ANLEGEN

#  ---------------------------

#  1) Installation > Features > Ebene "Schrank" (Haken "Variable" setzen):

#     x-Achse entlang der Schienen nach RECHTS (sonst X_NACH_RECHTS = -1)

#  2) Installation > TCP: Mitte zwischen den Fingerspitzen, Nutzlast setzen

#  3) Installation > Allgemein > Variablen (bleiben nach Neustart erhalten):

#     zwischen_pose   = p[0,0,0,0,0,0]

#     anz_mag         = 0

#     anz_schienen    = 0

#     mag_greif       = [p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0]]

#     mag_auf         = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

#     mag_dx          = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

#     mag_dy          = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

#     mag_b           = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

#     mag_kap         = [0,0,0,0,0,0]

#     mag_entnommen   = [0,0,0,0,0,0]

#     schiene_start   = [p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0],p[0,0,0,0,0,0]]

#     schiene_laenge  = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

#     schiene_ref_b   = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

#     schiene_letzt_x = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

#     schiene_anzahl  = [0,0,0,0,0,0]

# =====================================================================

# ---------- Einstellungen (am Roboter langsam testen und anpassen) ----------

GREIFER_MAX_MM = 50.0     # ganz offen beim Einlernen

AUF_RESERVE_MM = 6.0      # so viel weiter oeffnen als die gemessene Schalterbreite

ANFAHR = 0.05             # Anfahr-/Abhebeweg entlang Werkzeug-z [m]

A_J = 1.0                                  #gelenk und tcp beschleunigung und geschwindigkeit

V_J = 0.8                 #gelenk und tcp beschleunigung und geschwindigkeit

A_L = 0.5                 #gelenk und tcp beschleunigung und geschwindigkeit

V_L = 0.15                #gelenk und tcp beschleunigung und geschwindigkeit

V_LANGSAM = 0.02

X_NACH_RECHTS = 1         # +1 wenn die x-Achse von "Schrank" nach rechts zeigt

SUCH_HOEHE = 0.008        # beim Antasten so weit ueber Einbauhoehe [m]

SUCH_VORLAUF = 0.07       # Suche startet so weit rechts vom letzten Schalter [m]

SPIEL = 0.0003            # Luft zum Nachbarschalter [m]

KIPP_WINKEL = d2r(12)     # Schraeglage beim Einhaken (Vorzeichen testen!)

HAKEN_Y = 0.0175          # Drehpunkt = Hakenkante, Abstand vom TCP in Schrank-y [m]

HAKEN_Z = 0.0             # Drehpunkt, Abstand vom TCP in Schrank-z [m]

DREH_SCHRITTE = 6

DRUCK_DREHEN = 8.0        # leichter Andruck beim Abklappen [N]

VERSUCHE = 2              # Einsetzversuche pro Schalter

ZUGKRAFT = 15.0           # Pruefzug nach dem Einrasten [N]

# ---------- Auftrag (wird bei jedem Start neu eingegeben) ----------

MAX_ZEILEN = 20

a_n = 0

a_schiene = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

a_mag     = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

a_anz     = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

# =====================================================================

#  GREIFER - nur diese drei Funktionen an euren Greifer anpassen

#  (Beispiel: Robotiq Hand-E / 2F-85 mit Robotiq-URCap)

# =====================================================================

def greifer_auf(breite_mm):

rq_move_and_wait_mm(breite_mm)

end

# schliessen; Rueckgabe True = Teil gegriffen

def greifer_zu():

rq_close_and_wait()

return rq_is_object_detected()

end

# aktuelle Oeffnung in mm

def greifer_breite():

return rq_current_pos_mm()

end

# =====================================================================

#  Hilfsfunktionen

# =====================================================================

def meldung(text):

local x = request_boolean_from_primary_client(text)

end

def x_im_frame(frame):

local p_rel = pose_trans(pose_inv(frame),

get_actual_tcp_pose())

return p_rel[0]

end

def z_im_frame(frame):

local p_rel = pose_trans(pose_inv(frame), get_actual_tcp_pose())

return p_rel[2]

end

# x einer Pose im Feature Schrank

def x_von(pose_w):

local rel = pose_trans(pose_inv(Schrank), pose_w)

return rel[0]

end

# gleiche Pose, nur x (im Schrank) ersetzt

def x_setzen(pose_w, x_neu):

local rel = pose_trans(pose_inv(Schrank), pose_w)

local neu = p[x_neu, rel[1], rel[2], rel[3], rel[4], rel[5]]

return pose_trans(Schrank, neu)

end

# Entlang Werkzeug-z vom Teil weg fahren

def hochfahren():

movel(pose_trans(get_actual_tcp_pose(), p[0, 0, 0.0 - ANFAHR, 0, 0, 0]), a=A_L, v=V_L)

end

# Zielpose um die Hakenkante gekippt (Drehachse parallel zur Schiene = Schrank-x)

def gekippt(p_ziel, winkel):

local rel = pose_trans(pose_inv(Schrank), p_ziel)

local drehpunkt = p[rel[0], rel[1] + HAKEN_Y, rel[2] + HAKEN_Z, 0, 0, 0]

local dreh = p[0, 0, 0, winkel, 0, 0]

local rel_neu = pose_trans(drehpunkt, pose_trans(dreh, pose_trans(pose_inv(drehpunkt), rel)))

return pose_trans(Schrank, rel_neu)

end

# Kraftgeregelt in z des Frames fahren (+1 = Richtung Teil). 0 = erreicht, 2 = nicht, 5 = >100 N

def kraft_fahren_z(frame, richtung, kraft_start, kraft_max, kraft_schritt, ziel_z, toleranz, zeit_pro_stufe):

local kraft = kraft_start

local zeit = 0.0

local z = 0.0

local erreicht = False

sleep(0.1)

while kraft <= kraft_max + 0.001 and erreicht == False:

force_mode(frame, [0, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, richtung * kraft, 0, 0, 0], 2, [0.02, 0.02, 0.05, 0.1, 0.1, 0.1])

zeit = 0.0

while zeit < zeit_pro_stufe and erreicht == False:

sleep(0.02)

zeit = zeit + 0.02

if force() > 100.0:

end_force_mode()

stopl(2.0)

return 5

end

z = z_im_frame(frame)

if richtung * (z - ziel_z) >= (0.0 - toleranz):

erreicht = True

end

end

kraft = kraft + kraft_schritt

end

end_force_mode()

sleep(0.1)

if erreicht:

return 0

end

return 2

end

# Nach oben ziehen: bleibt das Teil unten, ist es eingerastet

def sitzt_teil_fest(frame, einrast_z, zugkraft):

local z = 0.0

sleep(0.1)

force_mode(frame, [0, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 0.0 - zugkraft, 0, 0, 0], 2, [0.02, 0.02, 0.01, 0.1, 0.1, 0.1])

sleep(0.6)

z = z_im_frame(frame)

end_force_mode()

sleep(0.1)

if z < einrast_z - 0.0015:

return False

end

return True

end

# Seitlich mit 8 N tasten. Rueckgabe: x beim Kontakt, -9.0 = keine Kante

def kante_antasten(frame, richtung, max_weg):

local x_anfang = 0.0

local x_vorher = 0.0

local x = 0.0

local zeit = 0.0

local zeit_max = max_weg / 0.01 + 2.0

zero_ftsensor()

sleep(0.1)

x_anfang = x_im_frame(frame)

x_vorher = x_anfang

force_mode(frame, [1, 0, 0, 0, 0, 0], [richtung * 8.0, 0, 0, 0, 0, 0], 2, [0.01, 0.005, 0.005, 0.05, 0.05, 0.05])

sleep(0.3)

while zeit < zeit_max:

sleep(0.1)

zeit = zeit + 0.1

x = x_im_frame(frame)

if richtung * (x - x_anfang) > max_weg:

end_force_mode()

return -9.0

end

if norm(x - x_vorher) < 0.0002:

end_force_mode()

sleep(0.1)

return x

end

x_vorher = x

end

end_force_mode()

return -9.0

end

# =====================================================================

#  EINLERNEN (Freedrive)

# =====================================================================

def magazine_einlernen():

global zwischen_pose, anz_mag, mag_greif, mag_auf, mag_dx, mag_dy, mag_b, mag_kap, mag_entnommen

local m = 0

local b = 0.0

local ok = False

local p_test = p[0, 0, 0, 0, 0, 0]

# sicherer Zwischenpunkt ueber dem Tisch

freedrive_mode()

ok = request_boolean_from_primary_client("Freedrive: Roboter an einen SICHEREN Punkt hoch ueber dem Tisch fuehren (zwischen Magazinen und Schrank). Dann OK.")

end_freedrive_mode()

zwischen_pose = get_actual_tcp_pose()

anz_mag = request_integer_from_primary_client("Wie viele Magazine? (1-6)")

if anz_mag < 1 or anz_mag > 6:

meldung("Ungueltige Anzahl. Bitte neu starten.")

anz_mag = 0

return

end

while m < anz_mag:

# 1. Greifposition + Oeffnung am ersten Schalter

greifer_auf(GREIFER_MAX_MM)

freedrive_mode()

ok = request_boolean_from_primary_client(str_cat(str_cat("Magazin ", m + 1), ": Greifer mit offenen Fingern um den ERSTEN Schalter fuehren (richtige Greifhoehe). OK = Greifer schliesst."))

end_freedrive_mode()

sleep(0.3)

mag_greif[m] = get_actual_tcp_pose()

ok = greifer_zu()

b = greifer_breite()

mag_auf[m] = b + AUF_RESERVE_MM

greifer_auf(mag_auf[m])

movel(pose_trans(mag_greif[m], p[0, 0, 0.0 - ANFAHR, 0, 0, 0]), a=A_L, v=V_LANGSAM)

# 2. Daten von Hand

mag_kap[m] = request_integer_from_primary_client(str_cat(str_cat("Wie viele Schalter sind in Magazin ", m + 1), "?"))

mag_b[m] = request_float_from_primary_client("Breite eines Schalters entlang der Schiene [mm]?")

# 3. Versatz zum naechsten Schalter von Hand + Kontrollfahrt

ok = False

while ok == False:

mag_dx[m] = request_float_from_primary_client("Versatz zum naechsten Schalter in Werkzeug-X [mm] (mit Vorzeichen)") / 1000.0

mag_dy[m] = request_float_from_primary_client("Versatz zum naechsten Schalter in Werkzeug-Y [mm] (mit Vorzeichen)") / 1000.0

if mag_kap[m] > 1:

p_test = pose_trans(mag_greif[m], p[mag_dx[m], mag_dy[m], -0.01, 0, 0, 0])

movel(pose_trans(p_test, p[0, 0, 0.0 - ANFAHR, 0, 0, 0]), a=A_L, v=V_L)

movel(p_test, a=A_L, v=V_LANGSAM)

ok = request_boolean_from_primary_client("Steht der Greifer 10 mm ueber dem ZWEITEN Schalter? Ja = weiter, Nein = Versatz neu eingeben")

hochfahren()

else:

ok = True

end

end

mag_entnommen[m] = 0

m = m + 1

end

movej(zwischen_pose, a=A_J, v=V_J)

meldung("Magazine eingelernt.")

end

def schienen_einlernen():

global anz_schienen, schiene_start, schiene_laenge, schiene_ref_b, schiene_letzt_x, schiene_anzahl

local s = 0

local m_ref = 0

local ok = False

if anz_mag < 1:

meldung("Zuerst die Magazine einlernen (Modus 1).")

return

end

anz_schienen = request_integer_from_primary_client("Wie viele Schienen? (1-6)")

if anz_schienen < 1 or anz_schienen > 6:

meldung("Ungueltige Anzahl. Bitte neu starten.")

anz_schienen = 0

return

end

while s < anz_schienen:

m_ref = request_integer_from_primary_client(str_cat(str_cat("Schiene ", s + 1), ": mit einem Schalter aus welchem Magazin lernen?")) - 1

if m_ref < 0 or m_ref >= anz_mag:

m_ref = 0

end

greifer_auf(mag_auf[m_ref])

ok = request_boolean_from_primary_client("Schalter zwischen die Finger halten. OK = Greifer schliesst.")

ok = greifer_zu()

freedrive_mode()

ok = request_boolean_from_primary_client(str_cat(str_cat("Schiene ", s + 1), ": Schalter an die ERSTE Einbauposition (ganz links) fuehren und einrasten. Dann OK."))

end_freedrive_mode()

sleep(0.3)

schiene_start[s] = get_actual_tcp_pose()

schiene_ref_b[s] = mag_b[m_ref]

greifer_auf(mag_auf[m_ref])

hochfahren()

schiene_laenge[s] = request_float_from_primary_client("Nutzbare Laenge der Schiene ab dieser Position [mm]?") / 1000.0

schiene_anzahl[s] = 0

schiene_letzt_x[s] = 0.0

meldung("Den Lern-Schalter wieder von der Schiene nehmen. Dann OK.")

s = s + 1

end

movej(zwischen_pose, a=A_J, v=V_J)

meldung("Schienen eingelernt.")

end

# Neue Runde: Magazine wieder voll, Schrank leer

def zaehler_zuruecksetzen():

global mag_entnommen, schiene_anzahl, schiene_letzt_x

local i = 0

while i < 6:

mag_entnommen[i] = 0

schiene_anzahl[i] = 0

schiene_letzt_x[i] = 0.0

i = i + 1

end

meldung("Zaehler zurueckgesetzt.")

end

# =====================================================================

#  AUFTRAG (Plan vom Professor)

# =====================================================================

def auftrag_eingeben():

global a_n, a_schiene, a_mag, a_anz

local s = 0

local m = 0

local k = 0

local fertig = False

local ok = True

local bedarf = [0, 0, 0, 0, 0, 0]

a_n = 0

while fertig == False and a_n < MAX_ZEILEN:

s = request_integer_from_primary_client(str_cat(str_cat("Zeile ", a_n + 1), ": Schiene Nr.? (0 = Eingabe fertig)"))

if s == 0:

fertig = True

else:

m = request_integer_from_primary_client("Aus Magazin Nr.?")

k = request_integer_from_primary_client("Wie viele Schalter?")

if s < 1 or s > anz_schienen or m < 1 or m > anz_mag or k < 1:

meldung("Ungueltige Eingabe - diese Zeile bitte neu eingeben.")

else:

a_schiene[a_n] = s - 1

a_mag[a_n] = m - 1

a_anz[a_n] = k

bedarf[m - 1] = bedarf[m - 1] + k

a_n = a_n + 1

end

end

end

# reicht der Inhalt der Magazine?

m = 0

while m < anz_mag:

if bedarf[m] > mag_kap[m] - mag_entnommen[m]:

ok = request_boolean_from_primary_client(str_cat(str_cat("Magazin ", m + 1), " hat zu wenig Schalter. Trotzdem starten?"))

if ok == False:

a_n = 0

end

end

m = m + 1

end

end

# naechsten vollen Platz im Magazin m greifen. 0 = ok, 3 = Magazin leer

def teil_holen(m):

global mag_entnommen

local k = 0

local p_g = p[0, 0, 0, 0, 0, 0]

local p_ueber = p[0, 0, 0, 0, 0, 0]

local da = False

while mag_entnommen[m] < mag_kap[m]:

k = mag_entnommen[m]

# Position k = erster Schalter + k * Versatz (im Werkzeugsystem -> geht auch bei schraegem Magazin)

p_g = pose_trans(mag_greif[m], p[k * mag_dx[m], k * mag_dy[m], 0, 0, 0, 0])

p_ueber = pose_trans(p_g, p[0, 0, 0.0 - ANFAHR, 0, 0, 0])

greifer_auf(mag_auf[m])

movej(p_ueber, a=A_J, v=V_J)

movel(p_g, a=A_L, v=V_LANGSAM)

da = greifer_zu()

mag_entnommen[m] = k + 1

movel(p_ueber, a=A_L, v=V_L)

if da:

return 0

end

# Platz war leer -> naechsten probieren

end

return 3

end

# Einhaken, abklappen, einrasten, pruefen. 0 = sitzt, 1 = nicht eingerastet, 5 = Kraftgrenze

def einrasten(p_ziel):

local p_kipp = gekippt(p_ziel, KIPP_WINKEL)

local erg = 0

local i = 1.0

local w = 0.0

movej(pose_trans(p_kipp, p[0, 0, 0.0 - ANFAHR, 0, 0, 0]), a=A_J, v=V_J)

zero_ftsensor()

# 1. gekippt absenken, bis die eine Seite einhakt

erg = kraft_fahren_z(p_kipp, 1, 10.0, 25.0, 5.0, 0.0, 0.0008, 0.4)

if erg == 5:

return 5

end

# 2. um die Hakenkante abklappen, mit leichtem Andruck

force_mode(p_ziel, [0, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, DRUCK_DREHEN, 0, 0, 0], 2, [0.02, 0.02, 0.02, 0.1, 0.1, 0.1])

while i <= DREH_SCHRITTE:

w = KIPP_WINKEL * (1.0 - i / DREH_SCHRITTE)

movel(gekippt(p_ziel, w), a=0.3, v=V_LANGSAM)

i = i + 1.0

end

end_force_mode()

# 3. andere Seite einrasten

erg = kraft_fahren_z(p_ziel, 1, 20.0, 60.0, 10.0, 0.0, 0.0005, 0.5)

if erg == 5:

return 5

end

# 4. Zugprobe

if erg == 0:

if sitzt_teil_fest(p_ziel, 0.0, ZUGKRAFT):

return 0

end

end

hochfahren()

return 1

end

# gegriffenen Schalter auf Schiene s setzen. 0 = ok, 1 = nicht eingerastet, 2 = Schiene voll, 3 = keine Kante, 5 = Kraftgrenze

def teil_einsetzen(s, m):

global schiene_anzahl, schiene_letzt_x

local x_start = x_von(schiene_start[s])

local x_soll = 0.0

local x_k = 0.0

local p_such = p[0, 0, 0, 0, 0, 0]

local p_ziel = p[0, 0, 0, 0, 0, 0]

local erg = 1

local versuch = 0

while versuch < VERSUCHE and erg != 0:

if schiene_anzahl[s] == 0:

# erster Schalter: gelernte Startposition, Breitenunterschied ausgleichen

x_soll = x_start + X_NACH_RECHTS * (mag_b[m] - schiene_ref_b[s]) / 2000.0

else:

# weitere Schalter: rechts daneben absenken, dann nach links tasten bis Kontakt

p_such = pose_trans(x_setzen(schiene_start[s], schiene_letzt_x[s] + X_NACH_RECHTS * SUCH_VORLAUF), p[0, 0, 0.0 - SUCH_HOEHE, 0, 0, 0])

movej(pose_trans(p_such, p[0, 0, 0.0 - ANFAHR, 0, 0, 0]), a=A_J, v=V_J)

movel(p_such, a=A_L, v=V_LANGSAM)

x_k = kante_antasten(Schrank, 0 - X_NACH_RECHTS, SUCH_VORLAUF + 0.01)

hochfahren()

if x_k == -9.0:

return 3

end

x_soll = x_k + X_NACH_RECHTS * SPIEL

end

if X_NACH_RECHTS * (x_soll - x_start) > schiene_laenge[s]:

return 2

end

p_ziel = x_setzen(schiene_start[s], x_soll)

erg = einrasten(p_ziel)

if erg == 5:

return 5

end

versuch = versuch + 1

end

if erg != 0:

return 1

end

greifer_auf(mag_auf[m])

hochfahren()

schiene_anzahl[s] = schiene_anzahl[s] + 1

schiene_letzt_x[s] = x_soll

return 0

end

def fehler(text):

movej(zwischen_pose, a=A_J, v=V_J)

return request_boolean_from_primary_client(str_cat(text, " Ja = weitermachen, Nein = Auftrag abbrechen"))

end

# ganzen Auftrag abarbeiten. 0 = fertig, 1 = abgebrochen

def auftrag_ausfuehren():

local i = 0

local k = 0

local erg = 0

local weiter = True

while i < a_n and weiter:

k = 0

while k < a_anz[i] and weiter:

movej(zwischen_pose, a=A_J, v=V_J)

erg = teil_holen(a_mag[i])

if erg != 0:

weiter = fehler(str_cat(str_cat("Magazin ", a_mag[i] + 1), " ist leer. Rest dieser Zeile wird ausgelassen."))

k = a_anz[i]

else:

movej(zwischen_pose, a=A_J, v=V_J)

erg = teil_einsetzen(a_schiene[i], a_mag[i])

if erg != 0:

weiter = fehler(str_cat(str_cat(str_cat("Einsetzen auf Schiene ", a_schiene[i] + 1), " fehlgeschlagen, Code "), erg))

meldung("Schalter aus dem Greifer nehmen. OK = Greifer oeffnet.")

greifer_auf(GREIFER_MAX_MM)

end

k = k + 1

end

end

i = i + 1

end

movej(zwischen_pose, a=A_J, v=V_J)

if weiter:

return 0

end

return 1

end

Modus 1 (Programm starten, 1 eingeben):

- Zuerst den sicheren Zwischenpunkt hoch über dem Tisch per Freedrive anfahren → OK.

- Die Anzahl der Magazine eingeben, z. B. 3.

- Magazin 1: Greifer per Freedrive um den ersten Schalter führen → OK. Danach Anzahl der Schalter, Schalterbreite und Versatz eingeben und die Kontrollfahrt bestätigen.

- Für Magazin 2 und 3 genauso.

- Das Programm meldet „Magazine eingelernt“ und endet.

Modus 2 (Programm neu starten, 2 eingeben):

- Die Anzahl der Schienen eingeben.

- Schiene 1: Magazinnummer des Lernschalters eingeben. Den Schalter von Hand zwischen die Finger halten → OK. Per Freedrive ganz links auf die Schiene setzen und einrasten → OK. Länge eingeben und den Lernschalter wieder abnehmen.

- Für die übrigen Schienen genauso.

polyscope

BeforeStart

Greifer aktivieren (Robotiq-Knoten)

Script (Datei): pick_place_v6.script

MoveJ → Home (fester Wegpunkt)

ergebnis := 0

Roboterprogramm   (Haken "Programm endlos wiederholen" AUS)

modus := Bedienereingabe (Ganzzahl): "1 Magazine lernen, 2 Schienen lernen, 3 Auftrag, 4 Zähler zurücksetzen"

If modus ≟ 1 → Script: magazine_einlernen()

ElseIf modus ≟ 2 → Script: schienen_einlernen()

ElseIf modus ≟ 3 → Script: auftrag_eingeben()

Script: ergebnis = auftrag_ausfuehren()

If ergebnis ≟ 0 → Popup "Auftrag fertig"

MoveJ → Home

ElseIf modus ≟ 4 → Script: zaehler_zuruecksetzen()


polyscope(beschreibung)

1. BeforeStart (läuft einmal beim Start)

- Greifer aktivieren: Greifer einschalten

- Script-Datei laden: alle Funktionen bekannt machen

- MoveJ Home: zur sicheren Startposition fahren

- ergebnis := 0: Variable für das Ergebnis anlegen

2. Roboterprogramm (Hauptteil, ohne Endlosschleife)

- modus abfragen: Am Pendant 1–4 eingeben

- modus = 1: Magazine einlernen

- modus = 2: Schienen einlernen

- modus = 3: Auftrag

  - Plan eingeben

  - Plan ausführen

  - Bei Erfolg Meldung „Auftrag fertig“

  - Zurück nach Home

- modus = 4: Zähler zurücksetzen